APUNTES SOBRE LA FAMILIA DE MICROCONTROLADORES:

PIC 16C5X

BLOQUE II

CELESTINO BENITEZ VAZQUEZ

INGENIERO INDUSTRIAL

TEMA 7

INTRODUCCION A MPLAB. LAS FUNCIONES MAS ELEMENTALES

7.1 INTRODUCCION A MPLAB IDE.

La importante empresa Microchip nos presenta MPLAB como una gran herramienta de trabajo, que distribuye de forma gratuita desde su página web, con todo tipo de informaciones y ayudas.

Desde estas páginas se intenta dar unas ideas generales de las particularidades y funcionamiento de este software.

MPLAB es un sistema de desarrollo integrado ( IDE, Integrated Development Environment ) para la tecnología de Microchip, que nos permite desarrollar sistemas basados en sus microcontroladores.

MPLAB incluye herramientas de trabajo como un editor de textos, un simulador de programas y un gestor de proyectos, que nos permiten escribir nuestros propios programas, depurarlos y hacerlos más rápidos y precisos, para aplicaciones que posteriormente serán puestas en el mundo real. También soporta programas como MPLAB-ICE, y PICMASTER (emuladores), el programa PICSTART PLUS, el programador PRO MATE II , etc.

La organización de herramientas de MPLAB por funciones, con menús desplegables, ayuda en las tareas de programación y facilita el trabajo permitiendo, entre otras cosas:

- Ensamblar, compilar y linkar el código fuente.

- Agrupar diferentes archivos en un proyecto común.

- Ejecutar el programa desarrollado a través del simulador o en tiempo real mediante el empleo del emulador MPLAB-ICE.

- Realizar las medidas oportunas.

- Inspeccionar la evolución de las variables del programa mediante ventanas.

- Inspeccionar variables en ventanas de Reloj

MPLAB constituye una rica herramienta de trabajo que nos permitirá abrir una serie de ventanas, en las que podemos examinar de forma detallada la evolución de nuestro programa durante su ejecución. Podremos visualizar todos y cada uno de los registros importantes del microcontrolador con el que deseemos trabajar y la forma en que varían en función del punto de programa en el que nos encontremos, pudiendo ejecutarlo paso a paso o de forma continua, tendremos acceso al listado del programa y veremos la evolución del mismo, podremos visualizar un reloj que nos indicará el número de ciclos realizados por nuestro programas y el tiempo empleado en su ejecución. Podremos establecer según nuestras conveniencias, puntos de ruptura o de control para efectuar los análisis que consideremos convenientes, etc.

El MPLAB IDE incorpora un editor de textos que nos permite crear nuestros propios programas (nosotros lo haremos en lenguaje ensamblador). Este editor no funciona de forma independiente a MPLAB IDE, sino que se accede a él desde el sistema de desarrollo integrado.

7.2 INICIACION DE PROYECTOS EN MPLAB IDE.

Vamos a dar a continuación de forma breve, aunque lo más clara posible, la forma de abrir un proyecto ya existente con MPLAB y la forma de iniciar un proyecto nuevo.

Procederemos en primer lugar a arrancar el programa MPLAB, haciendo doble click sobre el icono que lo representa, tras lo cual el programa se iniciará y nos presentará la pantalla de nuestro ordenador en blanco, quedando accesible, en la parte superior de la pantalla, la barra de funciones que nos permitirá el acceso a todas las posibles tareas que podamos llevar a cabo con MPLAB. Inmediatamente debajo de esta barra, aparece una segunda barra con un conjunto de iconos, que no son más que accesos directos de determinadas funciones, que nos permitirán agilizar nuestro trabajo.

Si disponemos de un proyecto, que ya ha sido iniciado o incluso finalizado, y deseamos abrirlo para realizar en él cualquier modificación, procederemos del modo siguiente:

- Hacemos click sobre la función Project en la barra de funciones. Se abre entonces una ventana en la que aparecen diversas opciones.

- Se hace click sobre la opción Open Project... Aparece ahora otra ventana dividida en dos partes claramente diferenciadas.

- Sobre la parte derecha de dicha ventana seleccionamos la carpeta en la que se encuentra el archivo correspondiente al proyecto que deseamos abrir.

- Sobre la parte izquierda de la misma ventana aparecen los nombres de los diferentes proyectos que tengamos disponibles en la carpeta seleccionada. Entre ellos estará el proyecto que buscamos. Lo seleccionamos haciendo click sobre su nombre.

- A continuación aceptamos la opción señalada haciendo click sobre OK.

En este instante estaremos en condiciones de realizar las modificaciones que estimemos oportunas en nuestro proyecto seleccionado.

Si lo que deseamos es iniciar un nuevo proyecto en el que trabajar, procederemos del modo siguiente:

- En la barra de funciones elegimos Options, haciendo click con el puntero del ratón.

- En la ventana desplegada que aparece elegimos Development Mode, con lo que aparecerá una nueva ventana de diálogo, con diversas solapas para seleccionar.

- Actuamos sobre la solapa Tools y activamos MPLAB-SIM (simulador). En el cajetín que nos señala Processor hacemos click sobre la flecha para desplegar una lista con las denominaciones de los diferentes procesadores de Microchip y seleccionamos el PIC16C57.

- Hacemos click sobre OK.

- En este momento estamos con la pantalla de trabajo limpia y únicamente hemos indicado a MPLAB el modo de trabajo que vamos a manejar, empleando el simulador para ejecutar los programas que realicemos para el PIC 16C57. Hacemos ahora click sobre Projects.

- En el menú desplegado, hacemos click sobre New Projects.

- Aparece ahora una ventana que nos muestra por un lado el directorio en el que nos encontramos y la carpeta seleccionada para almacenar nuestro nuevo proyecto (podemos elegir otra) y un cajetín denominado File Name en el que debemos introducir el nombre que deseamos dar a nuestro proyecto, con la extensión "pjt".

- Introducido el nombre, hacemos click sobre OK.

- Aparece ahora otra nueva ventana con una serie de cajetines que nos indicarán entre otras cosas el modo de trabajo elegido, dándonos además la opción de poder cambiarlo. En nuestro caso, por el momento haremos click sobre OK.

- En este momento ya podemos trabajar sobre nuestro nuevo proyecto. Si deseamos guardar el proceso realizado hasta el momento, tendremos que hacer click sobre Project y a continuación accionar Save Project en el menú desplegado.

7.3 CREAR UN FICHERO NUEVO CON MPLAB.

Una vez iniciado o seleccionado el proyecto en el que debemos trabajar, pasaremos a escribir las líneas, en ensamblador, de las diferentes partes que constituirán el programa que pretendemos realizar.

Para esto, MPLAB dispone de un editor que nos permite de una forma muy sencilla, llevar a cabo dicho trabajo.

Los ficheros generados por el programa editor, en nuestro caso se realizarán en ensamblador y por tanto llevarán siempre la extensión ".asm". Para generar un fichero de estas características se procederá del modo siguiente:

- Se abre el proyecto en el que vamos a incluir el fichero que deseamos generar, (ver apartado anterior).

- Hacemos click sobre la función File de la barra de funciones.

- Sobre el menú desplegado seleccionamos la opción New. Nos aparece una nueva ventana (en blanco) en la que ya podemos escribir nuestro programa en ensamblador.

- Escribamos con el editor, sin necesidad de preguntarnos para qué sirve, el siguiente programa:

;-------------------------------------------

C1	EQU	0x10

ORG	0x00

goto	INICIO

ORG	0x08

INICIO	nop

movlw	0x03

movwf	C1

nop

call	TEM1

sleep

TEM1	nop

nop

nop

decfsz	C1,1

goto	TEM1

retlw	0x03

;--------------------------------------------

END

- Una vez escrito lo guardamos en la carpeta donde deseemos almacenar todos los ficheros que compondrán nuestro proyecto. Para ello, hacemos click sobre File y a continuación, en el menú desplegado, elegimos la opción Save As...

- Aparece una nueva ventana que nos permite seleccionar nuestra carpeta de almacenamiento y a continuación daremos el nombre apropiado a nuestro nuevo fichero en la casilla denominada File Name (siempre con la extensión ".asm").

- Finalmente hacemos clik sobre OK.

7.4 ENSAMBLAR Y COMPILAR EN MPLAB.

Una vez escrito en ensamblador el programa deseado, debemos llevar a cabo las operaciones necesarias para convertirlo en ejecutable, de modo que lo podamos hacer funcionar en el simulador de MPLAB.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Como sabemos, los primeros pasos a seguir son siempre, seleccionar el proyecto que deseamos ejecutar, escribir en ensamblador los ficheros que van a constituir nuestro proyecto y guardarlos.

- A continuación debemos indicar a MPLAB qué ficheros van a pertenecer al proyecto seleccionado. Para ello, hacemos click sobre Project y a continuación elegimos la opción Edit Project... del menú desplegado.

- MPLAB nos muestra la ventana Edit Project en la que aparecen una serie de casillas entre las que destacamos Project Files. Seleccionamos aquí el nombre de nuestro proyecto (ahora con extensión ".hex") y a continuación hacemos click sobre Add Node.

- Nos aparece otra ventana (Add Node) en la que podemos seleccionar el fichero o ficheros a añadir a nuestro proyecto. Lo seleccionamos y hacemos click sobre Aceptar.

- Volvemos a la ventana anterior (Edit Project) y hacemos click sobre OK. (Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido indicar a MPLAB qué ficheros van a componer nuestro proyecto).

- A continuación ensamblamos y compilamos todo el trabajo realizado hasta el momento. Para ello hacemos click sobre Project y a continuación sobre Buill All. (Si todos los pasos se han desarrollado correctamente, MPLAB nos indicará que los procesos se han realizado de forma satisfactoria y ya estaremos en condiciones de ejecutar nuestro programa en el simulador de MPLAB. Si nos indica que se ha producido algún error, tendremos que volver al punto erróneo y repetir el proceso anterior).

7.5 LA EJECUCION PASO A PASO.

Realizadas ya de forma correcta todas las operaciones indicadas en los apartados anteriores, no nos queda más que ejecutar nuestro programa para comprobar que se ejecuta según los planes previstos y no hay defectos de programación.

Existen diversos métodos para ejecutar el programa en MPLAB, que ya iremos descubriendo poco a poco, ahora vamos a ejecutar el programa preparado en los apartados anteriores en la modalidad de paso a paso.

Para ello (supuestamente realizadas de forma correcta todas las operaciones de los apartados anteriores) realizaremos los siguientes pasos:

- Seleccionamos la función Debug de la barra de funciones.

- Hacemos click sobre la opción Run del menú desplegado.

- Y seleccionamos Step en el submenú que nos aparece.

- MPLAB nos presenta una ventana con nuestro programa en ensamblador y nos muestra una línea resaltada, indicando que el programa se está ejecutando en esa línea. Si ahora hacemos click con el puntero del ratón sobre la casilla Step (marcada por dos pisadas en la línea de iconos que está debajo de la línea de funciones), veremos que la ejecución del programa avanza hasta otra línea y así cada vez que hagamos click sobre el icono Step. Esta es la ejecución del programa paso a paso y en ella podremos observar de forma precisa si nuestro programa se ejecuta correctamente o si por el contrario realiza alguna acción no deseada.

- Cuando lleguemos al final de la ejecución del programa la acción Step se detiene.

7.6 COMO VISUALIZAR LOS REGISTROS ESPECIALES.

En la ejecución paso a paso, tal y como la hemos realizado en el apartado anterior, vemos la evolución del programa instrucción a instrucción, pero no podemos apreciar el efecto que dicha ejecución tiene sobre los principales registros del microcontrolador. MPLAB dispone de una opción que nos permite visualizar estas circunstancias.

Para acceder a esta opción tendremos que llevar a cabo los siguientes pasos:

- Como se ha indicado anteriormente, debemos seleccionar nuestro proyecto, escribir sus ficheros en ensamblador, convertirlo en ejecutable y pasar a la ejecución paso a paso.

- En este instante,  hacemos click sobre la función Window de la barra de funciones y seleccionamos la opción Special Function Registers del menú desplegado.

- Nos aparece una ventana en la que nos presenta todos los registros especiales del microcontrolador y el contenido actual de cada uno. Esta ventana podemos desplazarla a la posición de la pantalla que nos interese sin más que seleccionarla con el puntero del ratón y arrastrar sin soltar.

El aspecto que  puede presentar la ventana de registros especiales, es similar a la mostrada a continuación en la tabla 7.6.a. En ella podemos apreciar una primera columna encabezada por SFR Name, en la que nos muestra los nombres de todos los registros especiales. En la segunda columna nos muestra el contenido de cada uno de los registros expresado en hexadecimal. En la columna número tres tenemos los mismos valores que en la anterior, pero expresados en decimal y finalmente en la cuarta columna, nos presenta el mismo dato, pero ahora expresado en binario.

Observando esta ventana de registros especiales, veremos que a medida que vamos ejecutando paso a paso nuestro programa, el contenido de dichos registros va variando en función de las instrucciones ejecutadas. Esto nos permite observar la evolución de determinados registros a lo largo del programa y comprobar si se obtienen los resultados deseados.

SFR Name	Hex	Dec	Binary		Char

tmr0         	00     	0   	00000000   	.

pc           		FF   	255   	11111111   	.

status       	18    	24   	00011000  	.

fsr          		00     	0   	00000000   	.

porta        	00     	0   	00000000   	.

portb        	00     	0   	00000000   	.

portc       		00     	0   	00000000   	.

w            		00     	0   	00000000   	.

trisa        		0F    	15  	00001111   	.

trisb        		FF   	255   	11111111   	.

trisc        		FF   	255   	11111111   	.

option_reg   	3F    	63   	00111111   	?

Tabla 7.6.a

7.7 COMO VISUALIZAR TODOS LOS REGISTROS.

Al igual que en el caso anterior, en primer lugar debemos poner en marcha nuestro programa en modo de trabajo paso a paso. Si ahora deseamos visualizar el contenido de todos los registros de nuestro microcontrolador, a medida que se va ejecutando el programa, debemos proceder del modo siguiente:

- Hacer doble click sobre la función Window de la barra de funciones y a continuación seleccionar la opción File Registers del menú desplegado.

- Veremos aparecer una ventana en la que se mostrará el contenido de todos los registros, los especiales y los de trabajo normal.

7.8 COMO VISUALIZAR EL RELOJ (CLOCK).

Una opción interesante, en el momento de depurar programas y mejorarlos, es poder visualizar un reloj que nos permita controlar el número de ciclos que se invierten en llevar a cabo una parte de un programa o una subrutina, y el tiempo que se emplea en ejecutarla.

Para esto, MPLAB dispone de una herramienta a la que se accede del modo siguiente:

- Se seleccionar nuestro proyecto, escribimos sus ficheros en ensamblador, se convierte en ejecutable y se pasa a la ejecución paso a paso.

- Se hace click sobre la función Window de la barra de funciones y posteriormente seleccionamos la opción Stopwatch del menú desplegado.

- Veremos una ventana en la que se nos muestran el número de ciclos empleados en la ejecución, el tiempo invertido en los mismos y la frecuencia de trabajo del microcontrolador empleado. También se dispone de un botón denominado Zero, que nos sirve para poner a cero el proceso de conteo del reloj.

TEMA 8

ESTUDIO ELEMENTAL DEL ENSAMBLADOR MPASM.

8.1 INTRODUCCION.

En la actualidad se dispone de muchos lenguajes de programación que facilitan enormemente este trabajo. Entre todos, el lenguaje de más bajo nivel de programación es el ensamblador. Este lenguaje nos permitirá trabajar directamente con las instrucciones del microcontrolador que pretendamos utilizar en nuestro diseño. Por tanto requiere del programador un gran esfuerzo y un conocimiento pormenorizado del hardware que vaya a utilizarse.

Microchip pone a nuestra disposición, de forma gratuita el MPASM; un programa de desarrollo que nos permitirá generar el código ensamblador necesario para nuestros programas.

MPASM, es una herramienta de trabajo compatible con la mayoría de sistemas de desarrollo creados por Microchip. Puede emplearse de modo independiente, o bien usarla en combinación con otros programas. En nuestro caso, usaremos MPASM, desde el programa MPLAB-IDE, y veremos cómo podemos trabajar con ambos productos.

MPASM, puede emplearse fundamentalmente para dos propósitos:

- Para crear un código absoluto, ejecutable por el microcontrolador. Cuando el proceso de ensamblado no contiene errores se genera un fichero HEX, que contiene el código máquina ejecutable. Este código puede instalarse en el microcontrolador mediante  un equipo programador.

- Para generar módulos de código objeto, que posteriormente puedan ser enlazados con otros módulos mediante MPLINK, para generar el código ejecutable final. Este método se emplea mucho para crear módulos que puedan utilizarse en programas diferentes. Dichos módulos suelen agruparse en librerías.

El código fuente de un programa realizado en ensamblador, se crea empleando el programa editor, en este caso proporcionado por MPASM. El programa realizado en ensamblador deberá llevar la extensión .ASM y cada línea del programa debe estar estructurada del modo siguiente:

- La primer columna de información debe ser para situar las etiquetas.

- La segunda columna se emplea para situar los mnemónicos. (Instrucciones y directivas).

- La tercer columna se reserva para los operandos.

- La cuarta columna para los comentarios.

(Los comentarios que deseemos añadir deben comenzar siempre con el símbolo ";" y además de ir situados en la cuarta columna de una línea, también pueden ocupar una línea completa y situarse en la columna que deseemos, esto hace más legibles los programas).

8.2 LAS DIRECTIVAS DE MPASM.

ORG.

SINTAXIS: [<label>]     org      <expr>

Descripción: Marca la dirección de memoria (señalada por <exp>) en la que se almacenará el código de las instrucciones de programa que van colocadas a continuación de dicha directiva. La etiqueta <label> es opcional. Si en el programa fuente no se especifica ninguna directiva "org" el código se generará a partir de la dirección 000H.

Ejemplo:

org 	0x25	;el código siguiente se almacena a partir

;de la dirección 25H

........................

........................

........................

org 	0x3FF	;el código siguiente se almacena a partir

;de la dirección 3FFH

........................

........................

........................

END.

Sintaxis: 	end

Descripción: Marca el final del programa. Esta directiva es siempre obligatoria.

Ejemplo:

.............................

.............................

;código ejecutable

.............................

.............................

end 		;fin de las instrucciones

EQU.

Sintaxis:  <label> 	   equ      <expr>

Descripción : Asigna el valor de <exp> al nombre especificado en la etiqueta  <label>.

Ejemplo:

suma	equ	9	;asigna el valor 9 a suma

i	equ	2	;asigna el valor 2 a i

CONSTANT.

Sintaxis:		constant    <label>=<expr> [...,<label>=<expr>]

Descripción: Crea símbolos para emplear en expresiones de MPASM. Las constantes no pueden cambiarse de valor una vez han sido inicializadas y el valor de <exp> debe ser totalmente compatible con el uso que vayamos a darles. Por otro lado, las constantes y las variables, pueden entremezclarse en las expresiones.

Ejemplo:

Constant	   suma=3  ;asigna el valor 3 a la constante suma

Constant    x=6	    ;asigna el valor 6 a la constante x

Constant    y=2         ;asigna el valor 2 a la constante y

#DEFINE.

Sintaxis: 	 #define     <name>      [<string>]

Descripción: Esta directiva define una cadena de texto de sustitución. La cadena representada por <string>, sustituirá a <name>  en cualquier parte del programa ensamblado.

Ejemplo:

#define 	leer 	0x3A

........................

........................

........................

movlw	leer	; hacemos W=3AH

ERROR

Sintaxis:        error      "<text_string>"

Descripción:  El mensaje dado en <text_string> será mostrado según el formato de todos los errores mostrados por MPASM. El texto puede contener entre 1 y 80 caracteres.

Ejemplo:

error1	macro	x

if x>5

error	"valor fuera de rango en macro error1"

endif

endm

ERRORLEVEL

Sintaxis:		errorlevel {0|1|2|+<msgnum>|-<msgnum>} [, ...]

Descripción:  Coloca diversos tipos de mensajes, según niveles,  cuando se produce un error, en el listado del programa.

Ejemplo:

errorlevel   1, -202

Efecto de cada símbolo:

0		Imprime mensajes, advertencias y errores.

1 		Imprime advertencias y errores.

2 		Imprime errores.

-<msgnum> 	Inhibe imprimir el mensaje <msgnum>

+<msgnum> 	Permite imprimir el mensaje <msgnum>

Estos mensajes son producidos por MPASM y aparecen en el listado en la línea en la que se produjo el error. Los mensajes se almacenan en el archivo de error (.ERR) si no se especificó ninguna otra opción  al MPASM.

Los errores, advertencias y mensajes que MPASM imprime son los siguientes (valor dado a <msgnum>):

Errores:

101 ERROR

102 Out of memory

103 Symbol table full

104 Temp file creation error105 Cannot open file

106 String substitution too complex

107 Illegal digit

108 Illegal character

109 Unmatched (

110 Unmatched )

111 Missing symbol

112 Missing operator

113 Symbol not previously defined

114 Divide by zero

115 Duplicate label..

116 Address label duplicated or different in second pass.

117 Address wrapped around 0

118 Overwriting previous address contents

119 Code too fragmented.

120 Call or jump not allowed at this address

121 Illegal label.

122 Illegal opcode.

123 Illegal directive.

124 Illegal argument.

125 Illegal condition.

126 Argument out of range..

127 Too many arguments.

128 Missing argument(s).

129 Expected.

130 Processor type previously defined.

131 Processor type is undefined.

132 Unknown processor.

133 Hex file format INHX32 required.

134 Illegal hex file format.

135 Macro name missing.

136 Duplicate macro name.

137 Macros nested too deep.

138 Include files nested too deep.

139 Maximum of 100 lines inside WHILE-ENDW.

140 WHILE must terminate within 256 iterations.

141 WHILEs nested too deep.

142 IFs nested too deep.

143 Illegal nesting.

144 Unmatched ENDC.

145 Unmatched ENDM.

146 Unmatched EXITM.

147 Directive not allowed when generating an object file.

148 Expanded source line exceeded 200 characters.

149 Directive only allowed when generating an object file section.

150 Labels must be defined in a code or data section when making an

object file.

151 Operand contains unresolvable labels or is too complex.

152 Executable code and data must be defined in an appropriate

section.

153 Page or Bank bits cannot be evaluated for the operand.

154 Each object file section must be contiguous.

155 All overlaid sections of the same name must have the same

starting address.

156 Operand must be an address label.

157 UNKNOWN ERROR.

Advertencias

201 Symbol not previously defined.

202 Argument out of range. Least significant bits used.

203 Found opcode in column 1.

204 Found pseudo-op in column 1.

205 Found directive in column 1.

206 Found call to macro in column 1.

207 Found label after column 1.

208 Label truncated at 32 characters.

209 Missing quote.

210 Extra ),

211 Extraneous arguments on the line.

212 Expected

213 The EXTERN directive should only be used when making a .O file.

214 Unmatched (

215 Processor superseded by command line. Verify processor symbol.

216 Radix superseded by command line.

217 Hex file format specified on command line.

218 Expected DEC, OCT, HEX. Will use HEX.

219 Invalid RAM location specified.

220 Address exceeds maximum range for this processor.

221 Invalid message number.

222 Error messages cannot be disabled.

223 Redefining processor

224 Use of this instruction is not recommended.

225 Invalid label in operand.

226 UNKNOWN WARNING

Mensages

301 MESSAGE:

302 Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are

correct.

303 Program word too large. Truncated to core size.

304 ID Locations value too large. Last four hex digits used.

305 Using default destination of 1 (file).

306 Crossing page boundary – ensure page bits are set.

307 Setting page bits.

308 Warning level superseded by command line value.

309 Macro expansion superseded by command line.

310 Superseding current maximum RAM and RAM map.

312 Page or Bank selection not needed for this device. No code

generated.

313 CBLOCK constants will start with a value of 0.

314 UNKNOWN MESSAGE

#INCLUDE.

Sintaxis: 	include	 <<include_file>>

Include	 "<include_file>"

Descripción: El archivo especificado en <<include_file>> se almacena en el fichero fuente. El efecto es el mismo que si el texto entero del  archivo <<include_file>> se cargara en el fichero fuente en la ubicación de la declaración include. Se permiten hasta seis niveles de anidamiento. Si se especifica la trayectoria del archivo a incluir, se buscará únicamente en esa trayectoria. De lo contrario, el orden de búsqueda es: el directorio de trabajo actual, directorio del fichero fuente, directorio ejecutable MPASM.

Ejemplo:

#include 	"c:\prog\ensam\pro3.inc"

#include 	<pro2.h>

LIST

Sintaxis: 	list 	[<list_option>, ..., <list_option>]

Descripción:  La directiva "list" tiene como resultado el listado enumerado del archivo señalado. Pueden precisarse las siguientes opciones para la directiva "list":

| Opción | Por defecto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| b=nnn | 8 | Set tab spaces. |
| c=nnn | 132 | Set column width. |
| f=<format> | INHX8M | Set the hex file output. <format> can be INHX32, INHX8M, or INHX8S |
| free | FIXED | Use free-format parser. Provided for backward compatibility. |
| fixed | FIXED | Use fixed-format parser. |
| mm={ON¦OFF} | On | Print memory map in list file. |
| n=nnn | 60 | Set lines per page. |
| p=<type> | None | Set processor type; for example, PIC16C54 |
| r=<radix> | hex | Set default radix: hex, dec, oct. |
| st={ON¦OFF} | On | Print symbol table in list file |
| t={ON¦OFF} | Off | Truncate lines of listing (otherwise wrap). |
| w={0¦1¦2} | 0 | Set the message level. See ERRORLEVEL |
| x={ON¦OFF} | On | Turn macro expansion on or off. |

Ejemplo:

list 	p=17c42, f=INHX32, r=DEC

MESSG

Sintaxis:  	messg	 "<message_text>"

Descripción:  Permite definir un mensaje informativo para imprimir en el archivo del listado. El texto del mensge puede ser de hasta 80 caracteres.

Ejemplo:

mssg_a	macro

messg 	"mssg_a-001 invocado sin argumento"

endm

NOLIST

Sintaxis:  	nolist

Descripción:  Impide la salida del listado.

PAGE

Sintaxis: 	page

Descripción: Inserta una página en el archivo de listado.

PROCESSOR

Sintaxis: 	processor       <processor_type>

Descripción: Indica el tipo de procesador en la expresión <processor_type>

Ejemplo:

Processor	16C57

RADIX

Sintaxis: 	radix	<default_radix>

Descripción: Señala el valor que toman por defecto los datos. Si no se especifica nada, el valor por defecto es el hexadecimal. Los valores que puede tomar son "hex", "dec" ó "oct".

Ejemplo:

radix	dec

SET

Sintaxis: 	<label>	set	<expr>

Descripción: A la etiqueta <label> se le asigna el valor tomado por <expr> en una expresión válida para el MPASM. La directiva "set" es equivalente a la directiva "equ" con la diferencia de que los valores dados por "set" pueden ser alterados por otras directivas "set".

Ejemplo:

area	set	 0

width 	set 	0x12

length 	set 	0x14

area 	set 	length * width

length 	set	length + 1

SPACE

Sintaxis: 	space	<expr>

Descripción: Inserta, en el fichero del listado, tantas líneas en blanco como señale <expr>

Ejemplo:

space	7	;inserta 7 líneas en blanco

SUBTITLE

Sintaxis: 	subtitle	"<sub_text>"

Descripción: <sub_text> representa una cadena de caracteres ASCII encerrada entre dobles comillas. Puede tener hasta 60 caracteres. Esta directiva sirve para establecer una segunda cabecera, como subtítulo de programa, en el fichero del listado.

Ejemplo:

subtitle	"nuevo diagnóstico"

TITLE

Sintaxis: 	title	<title_text>

Descripción: <title_text> es una cadena de carcteres ASCII, expresada entre comillas, que puede tener hasta 60 caracteres. Esta directiva establece el texto que va a ser utilizado en la primera línea del listado.

Ejemplo:

title	"control de motores paso a paso"

#UNDEFINE

Sintaxis: 	#undefine	<label>

Descripción: <label> es un identificador previamente definido mediante la directiva #define. El símbolo señalado es suprimido de la tabla de símbolos.

Ejemplo:

#define 		length 20

:

:

#undefine	length

VARIABLE

Sintaxis:     variable       <label>[=<expr>][,<label>[=<expr>]...]

Descripción: Crea símbolos para emplear en MPASM. Pueden emplearse constante y variables intercambiándose en las expresiones. La directiva "variable" crea un símbolo que es equivalente funcionalmente al creado por la directiva "set", la diferencia es que la directiva "variable" no requiere que los símbolos sean inicializados en la declaración.

ELSE

Sintaxis: 	else

Descripción:  Se emplea conjuntamente con la directiva "if", para proporcionar una salida alternativa al planteamiento condicional. La alternativa propuesta por "else" tine lugar siempre que no se cumpla la condición de "if". Puede usarse en un bloque regular del programa o en una macro

Ejemplo:

speed 	macro 	rate

if rate < 50

dw slow

else

dw fast

endif

endm

ENDIF

Sintaxis: 	endif

Descripción:  Esta directiva señala el final de un bloque condicional. Puede usarse en un bloque regular del programa o en una macro.

ENDW

Sintaxis: 	endw

Descripción:  Esta directiva señala el final de un lazo iniciado con la directiva "while" Mientras la condición especificada por la directiva "while" sea cierta, el código original comprendido entre la directiva "while" y la directiva "endw" se expandirá repetidamente en el código fuente ensamblado. Puede usarse en un bloque regular del programa o en una macro.

IF

Sintaxis: 	if	<expr>

Descripción:  Esta directiva es el comienzo de un bloque condicional. Si <expr> resulta cierta, se ensamblará el código que sigue inmediatamente a "if". En caso contrario, dicho código se salta hasta encontrar una directiva "else" o bien una directiva "endif". Una expresión de valor cero se considera falsa, mientras que si tiene cualquier otro valor, se considera verdadera. Las directivas "if" y "while" trabajan con los valores lógicos de las expresiones.

Ejemplo:

if version == 100; check current version

movlw 0x0a

movwf io_1

else

movlw 0x01a

movwf io_2

endif

IFDEF

Sintaxis: 	ifdef	<label>

Descripción: Si <label> ha sido definida anteriormente, normalmente con la directiva "#define", se ejecuta la trayectoria condicional. El ensamblado continuará hasta encontrar la directiva "else" o la "endif".

Ejemplo:

#define testing 1 ; set testing "on"

:

:

ifdef testing

<execute test code>  ; this path would

endif 			   ; be executed.

IFNDEF

Sintaxis: 	ifndef	<label>

Descripción:  Si <label> no ha sido definida anteriormente, el código siguiente a "ifndef" se ensamblará.

Ejemplo:

#define testing1 ; set testing on

:

:

#undefine testing1 		; set testing off

ifndef testing 	; if not in testing mode

: 		; execute

: 		; this path

endif 		;

;

end 		; end of source

WHILE

Sintaxis: 	while 	<expr>

:

:

endw

Descripción: Las líneas comprendidas entre las directivas "while" y "endw" serán ensambladas mientras se evalúe como cierta la expresión <expr>. Si <expr> toma el valor cero, se evalúa como falsa, y si toma cualquier otro valor se evalúa como verdadera. Un lazo "while" puede contener 100 líneas y repetirse hasta 256 veces.

Ejemplo:

test_mac macro 	count

variable i

i = 0

while i < count

movlw i

i += 1

endw

endm

start

test_mac 5

end

_ _BADRAM

Sintaxis:   _ _badram 	<expr>[-<expr>][, <expr>[-<expr>]]

Descripción: Las directivas _ _maxram y _ _badram constituyen una banderas de acceso a registros no definidos. La directiva _ _badram define las direcciones de RAM no válidas. Las dos directivas mencionadas deben emplearse conjuntamente, apareciendo en primer lugar la directiva _ _maxram.

CBLOCK

Sintaxis: cblock 	[<expr>]

<label>[:<increment>][,<label>[:<increment>]]

endc

Descripción: Permite definir una lista de constantes. A cada <label> se le asigna un valor más alto que a la <label> previa. El propósito de esta directiva es asignar direcciones de offsets a diversas <label>. La lista de nombres finaliza cuando se encuentra la directina "endc". La dirección de comienzo asignada al primer nombre, viene dada por <expr>. Si no se encuentra ningún valor de <expr>, el primer nombre recibirá el valor de final del CBLOCK previo incrementado en uno. Si no hay ningún CBLOCK previo, los valores comienzan con cero. Si se especifica el valor de <increment>, entonces la próxima etiqueta tomará el valor de la etiqueta previa incrementado en el valor de <increment>. Podremos escribir nombres múltiples en la misma línea, siempre que vayan separados por comas. Esta directiva es útil para definir constantes en la memoria de datos y de programa.

Ejemplo:

cblock 0x20 	; name_1 will be

; assigned 20

name_1, name_2 	; name_2, 21 and so on

name_3, name_4 	; name_4 is assigned 23.

endc

cblock 0x30

TwoByteVar: 0, TwoByteHigh, TwoByteLow

Queue: QUEUE_SIZE

QueueHead, QueueTail

Double1:2, Double2:2

endc

_ _CONFIG

Sintaxis: 	_ _config <expr> OR _ _config <addr>, <expr>

Descripción: Coloca los bits de configuración del procesador con el valor dado por <expr>. Para los dispositivos PIC 18CXX, la dirección de un octeto válido de configuración, debe ser también especificado por <addr>. Antes de usar esta directiva, el procesador debe declararse mediante un comando de línea. La directiva "list" o la directiva "processor". Si se utiliza esta directiva con la familia PIC 17CXX el formato del fichero de salida, debe ser el INHX32, que se obtendrá con la directiva "list" o mediante una línea de comando.

Ejemplo:

list p=17c42,f=INHX32

_ _config H’FFFF’ 		;Default configuration bits

DA

Sintaxis: [<label>] da <expr> [, <expr2>, ..., <exprn>]

Descripción: Genera un conjunto empaquetado de 14 bits que representa dos caracteres ASCII de 7 bits. Esta directiva es útil para almacenar strings en la memoria de componentes Flash ROM de PICMICRO.

Ejemplo:

da "abcdef"

will put 30E2 31E4 32E6 3380 into program memory

da "12345678" ,0

will put 18B2 19B4 1AB6 0000 into program memory

da 0xFFFF

will put 0x3FFF into program memory

DATA

Sintaxis: [<label>] data <expr>,[,<expr>,...,<expr>]

[<label>] data "<text_string>"[,"<text_string>",...]

Descripción: Inicializa una o más palabras de memoria de programa con datos. Los datos pueden estar en forma de constante, etiquetas externas, etc. Los datos pueden ser también strings de caracteres ASCII, expresados entre comillas únicas para un carácter o dobles para strings.  Cuando se genera un archivo de código objeto, esta directiva se utiliza para declarar valores de datos iniciales.

Ejemplo:

data reloc_label+10 	; constants

data 1,2,ext_label 		; constants, externals

data "testing 1,2,3" 	; text string

data ‘N’ 			; single character

data start_of_program 	; relocatable label

DB

Sintaxis: [<label>] db <expr>[,<expr>,...,<expr>]

Descripción: Reserva bloques de palabras en memoria para guardar valores de 8 bits. Se llenan octetos de forma consecutiva hasta el final de <expr>. Cuando se genera un fichero objeto, esta directiva se emplea también para inicializar valores de datos.

Ejemplo:

db ’t’, 0x0f, ’e’, 0x0f, ’s’, 0x0f, ’t’, ’\n’

DE

Sintaxis: [<label>] de <expr> [, <expr>, ..., <expr>]

Descripción: Reserva palabras en memoria para datos de 8 bits. Cada <expr> se evalúa como un valor de 8 bits. Los bits mas altos se consideran ceros. Cada carácter de un string se almacena en una palabra diferente. Aunque esta directiva se diseñó para inicializar datos de EEPROM para los PIC 16C8X, también se puede emplear para tratar cualquier dirección de cualquier procesador.

Ejemplo:

org H’2100’ 	; Initialize EEPROM Data

de "My Program, v1.0", 0

DT

Sintaxis: [<label>] dt <expr> [, <expr>, ..., <expr>]

Descripción: Genera una serie de instrucciones RETLW, una instrucción por cada <expr>. Los valores de <expr> deben ser de 8 bits. Cada carácter de un string se almacena en su RETLW correpondiente.

Ejemplo:

dt "A Message", 0

dt FirstValue, SecondValue, EndOfValues

DW

Sintaxis: [<label>] dw <expr>[,<expr>,...,<expr>]

Descripción: Reserva palabras en la memoria de programa e inicia ese espacio con valores específicos. Los valores son almacenados en direcciones de memoria sucesivas y el contador de direcciones se incrementa en uno. Las <expr> pueden ser string literales y se almacenan según se describe en la directiva "data". Esta directiva se utiliza para inicializar valores de datos.

Ejemplo:

dw 39, "diagnostic 39", (d_list*2+d_offset)

dw diagbase-1

ENDC

Sintaxis: 	endc

Descripción:  Representa el final de un bloque  en "cblock". Debe emplearse para finalizar un listado.

FILL

Sintaxis: [<label>] fill <expr>,<count>

Descripción: Genera un número de sucesos en la palabra u octeto <expr> (dispositivos PIC 18CXX).

Ejemplo:

fill 0x1009, 5 	; fill with a constant

fill (GOTO RESET_VECTOR), NEXT_BLOCK-$

_ _IDLOCS

Sintaxis: _ _idlocs <expr> or _ _idlocs <expr1>, <expr2>

Descripción: Para los componentes PIC 12CXX, PIC 14000, y PIC 16CXX, esta directiva activa las cuatro direcciones ID del valor hexadecimal dado por <expr>. Esta directiva no es válida para la familia PIC 17CXX.

Por ejemplo, si <expr> toma el valor 1AF, la primer dirección ID es cero, la segunda es uno, la tercera es diez y la cuarta es quince.  Antes de usar esta directiva debemos declarar el procesador mediante una línea de comando, la directiva "list" o la directiva "processor".

Ejemplo:

_ _idlocs H’1234’

_ _MAXRAM

Sintaxis: _ _maxram <expr>

Descripción: Las directivas _ _maxram y _ _badram constituyen señalizaciones de acceso para registros no implementados. La directiva _ _maxram define el valor máximo válido de dirección de RAM e inicializa el mapa de direcciones RAM válidas.El valor de <expr> puede ser mayor que o igual que la máxima dirección de la página cero de RAM y menor que 1000H.

Ejemplo:

list p=16c622

_ _maxram H’0BF’

_ _badram H’07’-H’09’, H’0D’-H’1E’

_ _badram H’87’-H’89’, H’8D’, H’8F’-H’9E’

movwf H’07’ 	; Generates invalid RAM warning

movwf H’87’ 	; Generates invalid RAM warning

; and truncation message

RES

Sintaxis: [<label>] res <mem_units>

Descripción: Constituye un puntero de dirección de memoria al que se avanza desde la dirección actual, según el valor especificado en <men_units>.

Las direcciones se definen en palabras para PICMICROS de 12, 14 y 16 bits y como octetos para PICMICROS de 16 bits.

Ejemplo:

buffer res 64 	; reserve 64 address locations of storage

ENDM

Sintaxis: 	endm

Descripción: Define el final de una macro.

Ejemplo:

make_table 	macro arg1, arg2

dw arg1, 0 	; null terminate table name

res arg2 		; reserve storage

endm

EXITM

Sintaxis: 	exitm

Descripción: Produce la salida inmediata desde una macro durante el proceso de ensamblado. El efecto es el mismo que si se encuentra la directiva "endm".

Ejemplo:

test 	macro filereg

if filereg == 1	 ; check for valid file

exitm

else

error "bad file assignment"

endif

endm

EXPAND

Sintaxis: 	expand

Descripción: Expande todas las macros en el fichero de listado.

LOCAL

Sintaxis: 	local <label>[,<label>...]

Descripción: Declara que los elementos de datos especificados son considerados únicamente en el contexto local de una macro. El nombre de <label> puede ser idéntico a otro empleado fuera de esta macro, no habrá ningún conflicto entre ambos nombres.

Si la macro se llama de forma recursiva, cada invocación tendrá su copia local propia.

Ejemplo:

<main code segment>

:

:

len	equ 10 		; global version

size 	equ 20 		; note that a local variable

; may now be created and modified

test 	macro size 	;

local len, label 	; local len and label

len 	set size 		; modify local len

label 	res len 		; reserve buffer

len	set len-20 	;

endm 			; end macro

MACRO

Sintaxis: <label> macro [<arg>, ..., <arg>]

Descripción: Una macro es una secuencia de instrucciones que puede ser insertada en el código fuente, empleando una simple llamada a la macro. La macro debe definirse en primer lugar para posteriormente poder hacer referencia a ella, durante la secuenciación del código fuente.

Una macro puede ser llamada desde otra macro o puede llamarse a sí misma de forma recursiva.

Ejemplo:

Read 	macro 	device, buffer, count

movlw device

movwf ram_20

movlw buffer 	; buffer address

movwf ram_21

movlw count 	; byte count

call sys_21 	; read file call

endm

NOEXPAND

Sintaxis: 	noexpand

Descripción: Bloquea la expansión de la macro en el fichero de listado.

BANKISEL

Sintaxis: 	bankisel <label>

Descripción: Se emplea durante la generación del código objeto. Esta directiva es una instrucción para el linker que permite generar el código de selección de banco apropiado, para un acceso indirecto de la dirección especificada por <label>.  Solamente se admite una <label> que debe ser previamente definida.

Ejemplo:

movlw Var1

movwf FSR

bankisel Var1

...

movwf INDF

BANKSEL

Sintaxis:		banksel <label>

Descripción: Se emplea durante la generación del código objeto. Esta directiva es una instrucción para el LINKER  que permite generar código de selección de banco apropiado.

Ejemplo:

banksel Var1

movwf Var1

CODE

Sintaxis: 	[<label>] code [<ROM address>]

Descripción: Se emplea durante la generación del código objeto. Declara el inicio de una sección de código de programa. Si no se especifica <label>, la sección se denomina .code. La dirección de inicio será la especificada o bien será asignada por el linker si no ha sido especificada.

Ejemplo:

RESET 	code 	H’01FF’

goto 	START

EXTERN

Sintaxis: 	extern <label> [, <label>...]

Descripción: Para emplear en la generación del fichero objeto. Declara nombres simbólicos que pueden emplearse en el módulo actual, pero que son definidas como globales para otros módulos.

Ejemplo:

extern Function

...

call Function

GLOBAL

Sintaxis:		global <label> [, <label>...]

Descripción: Se usa en la generación del fichero objeto. Declara nombres de símbolos que serán definidos para el módulo actual y para otros módulos. Previamente debemos tener definida <label>.

Ejemplo:

udata

Var1 res 1

Var2 res 1

global Var1, Var2

code

AddThree

global AddThree

addlw 3

return

IDATA

Sintaxis: 	[<label>] idata [<RAM address>]

Descripción: Se emplea durante la generación del código objeto. Señala el principio de una sección de inicialización de datos. Si no se especifica <label>, la sección se denominará .idata. La dirección de comienzo se especifica en <address>, en caso contrario será asignada por el linker.

Ejemplo:

idata

LimitL 	dw 0

LimitH 	dw D’300’

Gain 	dw D’5’

Flags 	db 0

String 	db ‘Hi there!’

PAGESEL

Sintaxis: 	pagesel <label>

Descripción: Se usa en la generación del fichero objeto. Es una instrucción que permite al linker generar el código de selección de página

Ejemplo:

pagesel 	GotoDest

goto 	GotoDest

....

pagesel 	CallDest

call 	CallDest

UDATA

Sintaxis: 	[<label>] udata [<RAM address>]

Descripción:  Se usa en la generación del fichero objeto. Declara el principio de una sección de declaración de datos. Si no se especifica <label>, la sección se denominará .udata. La dirección de inicio se especifica en <address>.

Ejemplo:

udata

Var1 	res 1

Double	 res 2

UDATA_ACS

Sintaxis:		[<label>] udata_acs [<RAM address>]

Descripción: Se usa en la generación del fichero objeto. Declara el comienzo de una sección de acceso a datos. Si no se especifica <label> la sección se denominará .udata_acs. Esta directiva se usa para declarar variables que se destinan en el acceso a un segmento de RAM de los dispositivos PIC18CXX.

Ejemplo:

UDATA_OVR

Sintaxis: 	[<label>] udata_ovr [<RAM address>]

Descripción: Se usa en la generación del fichero objeto. Declara el comienzo de una sección de acceso a datos. Si no se especifica <label> la sección se denominará .udata_ovr.

Ejemplo:

Temps 		udata_ovr

Temp1 		res 1

Temp2		res 1

Temp3		res 1

Temps 		udata_ovr

LongTemp1 	res 2 	; this will be a variable at the

; same location as Temp1 and Temp2

LongTemp2 	res 2 	; this will be a variable at the

; same location as Temp3

UDATA_SHR

Sintaxis: 	[<label>] udata_shr [<RAM address>]

Descripción: Se usa en la generación del fichero objeto. Declara el comienzo de una sección de acceso a datos. Si no se especifica <label> la sección se denominará .udata_shr.

Ejemplo:

Temps 	udata_shr

Temp1	res 1

Temp2 	res 1

Temp3 	res 1

8.3 LAS MACROS EN MPASM.

Podemos considerar las macros, como funciones desarrolladas por el usuario, mas o menos complejas, que son definidas generalmente al principio del programa una sola vez, y posteriormente pueden ser invocadas o llamadas, las veces que se precise, desde cualquier otro punto del programa.

Las macros se definen en MPASM según la sintaxis siguiente:

<etiquete>	macro	[<arg1>,<arg2> ..., <argn>]

:

:

endm

donde <etiqueta> es el nombre que nosotros deseamos asignar a nuestra macro (debe elegirse un nombre que nos "diga" algo en referencia a la macro que vamos a crear) (no sirven nombres prohibidos, como nombres de instrucciones, etc.) y <arg1>, <arg2>, ... <argn> son los argumentos o valores que emplea nuestra macro para realizar sus cálculos y operaciones internos. En el instante en que se invoque la macro, (deberemos hacer referencia a ella empleando el nombre dado en <etiqueta>) los argumentos serán sustituidos por los valores que introducimos en la acción de la llamada.

El cuerpo de una macro puede estar constituido por directivas de MPASM, y por instrucciones en ensamblador del PIC con el que estemos trabajando. El cuerpo de una macro comienza con la directiva "macro" y finaliza cuando encuentra la directiva "endm" o la "exitm".

El MPASM dispone de una serie de directivas que deben ser empleadas únicamente para las definiciones de las macros y no deben emplearse fuera de este contexto. Estas directivas son:

MACRO

LOCAL

EXITM

ENDM

Sin embargo, cuando estemos escribiendo el cuerpo de una macro, podremos emplear para su constitución cualquier otra directiva soportada por MPASM.

Las expresiones de evaluación y las de sustitución, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo de una macro.

<arg> 		Sustituye el texto del argumento cuando se invoca la macro.

#v(<expr>) 	Devuelve el valor de entero de <expr>. Su uso típico es para crear nombres de variables únicos con prefijos o sufijos. No puede usarse con directivas de ensamblador condicionales (p. ej. IFDEF, MIENTRAS).

Los argumentos pueden usarse en cualquier punto dentro del cuerpo de la macro, excepto como la parte de expresión normal. Por ejemplo, la siguiente macro:

define_table 	macro

local a = 0

while a < 3

entry#v(a) 	dw 0

a += 1

endw

endm

Cuando esta macro sea invocada, generará:

entry0 dw 0

entry1 dw 0

entry2 dw 0

entry3 dw 0

Una vez que la macro se ha definido, puede invocarse desde cualquier punto dentro del módulo del programa fuente, utilizando una llamada a la macro, del modo siguiente:

<nombre_macro> [<arg>, ..., <arg>]

donde <nombre_macro> es el nombre con el que hemos definido la macro y los argumentos se proporcionan los que necesitemos.

La expresión de la macro comenzará en la actual dirección de memoria (desde donde se efectúa la llamada). Las comas se usan para reservar una posición de argumento, por lo que en este caso se proporcionará una posición vacía. La lista de argumentos se finaliza con el espacio blanco o un punto y coma.

La directiva "exitm" es un método alternativo para terminar una expansión macro. Esta directiva provoca que durante la expansión de la macro, el código entre las directivas "exitm" y "endm" sea ignorado.

A continuación veremos dos ejemplos de macros:

EJEMPLO 1.      Multiplicar Ocho - por - Ocho

subtitle "macro definitions"

page

;

;multiply-eight by eight multiply macro, executing

;in program memory. optimized for speed, straight

;line code.

;

;written for the PIC17C42.

;

multiply	macro	arg1, arg2, dest_hi, dest_lo

;

local	i = 0	;establish local index

;variable and

;initialize it.

;

movlw	arg1	;setup multiplier

movwf	mulplr	;

;

movlw	arg2	;setup multiplicand in

;w reg

;

clrf	dest_hi	;clear the destination

;regs

clrf	dest_lo	;

;

bcf 	_carry 	; clear carry for test

;

while	i < 8 	; do all eight bits

addwf	dest_hi	; then add multiplicand

rrcf 	dest_hi	; shift right through carry

rrcf 	dest_lo	; shift right again

;snag carry

;if set by previous

;rotate

i += 1 		;increment loop counter

endw 		; break after eight

; iterations

endm 		; end of macro.

En la definición de la macro se establece todos los argumentos necesarios. En este caso tenemos cuatro. La directiva "local" sirve para definir una variable local i (solo es posible utilizarla en esta macro) que se usa como índice para efectuar la operación, y al mismo tiempo que se define, se inicializa dándole el valor 0. A continuación se incluyen las instrucciones en ensamblador necesarias, correspondientes al PIC para el que se está diseñando esta macro. Cuando la macro es ejecutada, todas estas instrucciones se escriben junto al código ensamblador del resto del programa fuente original. La multiplicación se realiza con la directiva "while" que establece un lazo que se repite 8 veces y finaliza con la directiva "endw". La macro se da por finalizada con la directiva "endm".

EJEMPLO 2.  Comparación de constantes.

include "16cxx.reg"

;

; compare file to constant and jump if file

; >= constant.

;

cfl_jge	macro	file, con, jump_to

movlw	con & 0xff

subwf	file, w

btfsc	status, carry

goto	jump_to

endm

Cuando la macro es llamada por:

cfl_jge	switch_val, max_switch, switch_on

producirá el siguiente resultado:

movlw	max_switch & 0xff

subwf	switch_val, w

btfsc	status, carry

goto	switch_on

8.4 TRATAMIENTO DE CADENAS Y CONSTANTES.

Un "string" es una sucesión de caracteres ASCII válidos (de la gama decimal de 0 a 127). Los strings pueden ser de cualquier longitud hasta un máximo de 255 elementos. El string se acaba cuando se encuentra la marca del final del string. Si no se encuentra, el string terminará al final de la línea.

La directiva "dw" almacenará el string completo en palabras consecutivas. Si un string tiene un número impar de caracteres (octetos), la "dw" y las directivas "de datos" rellenarán el fin del string con un octeto de cero (00).

Veamos algunos ejemplos en los que se genera código objeto al definir strings:

7465 7374 696E    dw "testing output string one\n"

6720 6F75 7470

7574 2073 7472

696E 6720 6F6E

650A

#define	str "testing output string two"

B061 				movlw "a"

7465 7374 696E  data "testing first output string"

6720 6669 7273

7420 6F75 7470

7574 2073 7472

696E 6700

MPASM soporta los siguientes formatos de valores como constantes: hexadecimal, decimal, octal, binario, y ASCII.

El formato por defecto es el hexadecimal; y determina qué formato tendrán todas las constantes en el código objeto generado cuando no se especifica otra cosa en el descriptor de las directivas. Las constantes pueden ir precedidas, opcionalmente, por el signo mas (+) o por el signo menos (-). Si no se incluye nada, se asume que es un número positivo.

A continuación, presentamos una tabla en la que se especifica cómo deben ser tratados cada uno de estos formatos, en el MPASM.

| MODO DE ESPECIFICAR VALORES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | SINTAXIS | EJEMPLO |
| Decimal | D"<digitos decimales>" | D"210" |
| Hexadecimal | H"<digitos hexadecimales>" o bien 0x<dígitos hexadecimales> | H"3A" ó 0x3A |
| Octal | O"<dígitos octales>" | O"715" |
| Binario | B"<dígitos binarios>" | B"10100101" |
| ASCII | A"<carácter> o bien "<carácter>" | A"M" ó "M" |

En esta próxima tabla se presentan los operadores que se permiten en MPASM y se describe de forma sencilla cómo funciona cada uno de ellos. Es muy interesante manejarlos con soltura ya que su uso facilita la programación.

| OPERADORES ARITMETICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPER | DESCRIPCION | EJEMPLO |
| $ | Hace referencia al contador de programa | goto $ + 3 |
| ( | Paréntesis a la izquierda | 2 * (1+ 6) |
| ) | Paréntesis a la derecha | (2 + 5) * 3 |
| ! | Complemento lógico (función NOT) | If ! (a == b) |
| - | Complemento a dos | - 1 * length |
| ~ | Complemento | flags = ~ flags |
| high | Retorno del byte alto | movlw high CTR_Table |
| low | Retorno del byte bajo | movlw low CTR_Table |
| upper | Retorno del byte superior | movlw upper CTR_Table |
| * | Multiplicación | a = b * c |
| / | División | a = b / c |
| % | Módulos | entry_len = tot_len % 16 |
| + | Suma | tot_len = entry_len * 8 + 1 |
| - | Resta | entry_len = (tot - 1) / 8 |
| << | Desplazamiento a la izquierda | flags = flags << 1 |
| >> | Desplazamiento a la derecha | flags = flags >> 1 |
| >= | Mayor o igual | if entry_idx >= num_entries |
| > | Mayor que | if entry_idx > num_entries |
| < | Menor que | if entry_idx < num_entries |
| <= | Menor o igual | if entry_idx <= num_entries |
| == | Igual que | if entry_idx == num_entries |
| = | No igual que | if entry_idx != num_entries |
| & | Operación AND bit a bit | flags = flags & ERROR_BIT |
| ^ | Operación OR exclusiva bit a bit | flags = flags ^ ERROR_BIT |
| ¦ | Operación OR inclusiva bit a bit | flags = flags ¦ ERROR_BIT |
| && | AND lógica | if (len == 512) && (b == c) |
| ¦¦ | OR lógica | if (len == 512) ¦¦ (b == c) |
| = | Hacer igual a | entry_index = 0 |
| += | Sumar y hacer igual | entry_index += 1 |
| -= | Restar y hacer igual | entry_index -= 1 |
| *= | Multiplicar y hacer igual | entry_index *= entry_length |
| /= | Dividir y hacer igual | entry_total /= entry_length |
| %= | Módulo y hace igual | entry_index %= 8 |
| <<= | Desplaza a la izquierda y hace igual | flags <<= 3 |
| >>= | Desplaza a la derecha y hace igual | flags >>= 3 |
| &= | AND y hace igual | flags &= ERROR_FLAG |
| ¦= | OR inclusiva y hace igual | flags ¦= ERROR_FLAG |
| ^= | OR exclusiva y hace igual | flags ^= ERROR_FLAG |
| ++ | Incrementa | i ++ |
| -- | Decrementa | i -- |

HIGH/LOW/UPPER

Sintaxis

high <operand>

low <operand>

upper <operand>

Descripción.

Estos operadores se usan para obtener un byte de un valor de etiqueta multibyte.

Ejemplos.

movlw 	low size ; handle the lsb’s

movpf 	wreg, low size_lo

movlw 	high size ; handle the msb’s

movpf 	wreg, high size_hi

INCREMENTO/DECREMENTO.

Sintaxis.

<variable> ++

<variable> --

Descripción.

Incrementa o decrementa el valor de una variable. Estos operadores no pueden emplearse dentro de otra expresión de evaluación.

Ejemplo.

LoopCount = 4

while LoopCount > 0

rlf Reg, f

LoopCount --

endw

TEMA 9

PRACTICAS CON LAS  INSTRUCCIONES DEL MICROCONTROLADOR 16C57.

9.1 INTRODUCCION.

A lo largo de este tema, iremos desarrollando programas muy elementales cuya única misión es hacernos ver y comprobar mediante el apoyo de MPLAB, cómo funcionan cada una de las instrucciones disponibles en el repertorio del microcontrolador PIC 16C57.

Para ello, en primer lugar crearemos un nuevo proyecto al que denominaremos tema9.pjt y a continuación iremos creando diferentes ficheros que nos permitirán comprobar todas las instrucciones en el simulador de MPLAB.

Por tanto, una vez iniciado el programa MPLAB debemos crear el proyecto tema9.pjt, para lo cual como ya sabemos, procedemos del modo siguiente:

- Accionamos Project.

- Accionamos New Project

- Seleccionamos la carpeta example (también puede ser cualquier otra carpeta).

- En la casilla File Name escribimos: tema9.pjt

- Accionamos OK.

- Aparece una nueva ventana y nos aseguramos de que en la casilla Development Mode, aparece la expresión MPLAB-SIM 16C57; en caso contrario accionamos Change y seleccionamos MPLAB-SIM y el microcontrolador 16C57.

- El resto de las casillas las dejamos de momento. Accionamos OK.

En este instante ya tenemos creado el nuevo proyecto denominado tema9.pjt, con el que realizaremos todos los ejercicios precisos a lo largo de este tema.

Ahora cerramos el proyecto:

- Accionamos Project y a continuación Close Project del menú desplegado. Si aún no lo habíamos guardado, nos pedirá que lo hagamos; respondemos afirmativamente.

9.2 EJERCICIO 1

Antes de comenzar a escribir nuestros "programas ejemplo" en ensamblador, y analizar cada una de las instrucciones, debemos tener claro que será necesario y hasta conveniente, emplear determinadas directivas de MPASM. Esto nos permitirá comprender mejor el uso de las mismas.

En este primer ejercicio vamos a comprobar el funcionamiento de las instrucciones:

NOP

MOVF

MOVWF

MOVLW

Para ello, abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 1

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0X12

REGD	EQU	0X13

ORG	0X00

INICIO	nop

movlw	0x12

movwf	TMR0

movlw	0x34

movwf	REGA

nop

movlw	0x9E

movwf	REGB

movwf	REGC

movwf	REGD

movlw	0xFB

movwf	REGB

movwf	REGC

movwf	REGD

nop

movlw	0x00

movwf	REGA

movf	REGA,0

movlw	0xFF

movwf	REGA

movf	REGA,0

goto	INICIO

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje1.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido:

Project > Edit Project > Add Node

Seleccionamos eje1.asm y pulsamos Aceptar

A continuación pulsamos OK.

El siguiente paso es compilarlo; proceso que también sabemos realizar:

Project > Build All

Si todos los pasos se han realizado de forma apropiada, no se producirán errores y ya estaremos en condiciones de ejecutarlo en la modalidad de paso a paso, del modo siguiente:

Debug > Run > Step

Ahora necesitamos ver en la evolución paso a paso del programa, los valores que van tomando los diferentes registros del microcontrolador para cerciorarnos de que son los correctos. Para ello abriremos la ventana de los registros especiales:

Window > Special Function Registers

También abriremos la ventana del reloj que nos permitirá ver el tiempo empleado en ejecutar este programa y el número de ciclos desarrollados, accionando los comandos

Window > Stopwatch

Además abriremos la ventana de registros generales, que nos permitirá observar todas las posiciones de la RAM del PICV en cuestión. No tendremos mas que ejecutar la secuencia

Window > File Registers

Ejecutando ahora la opción paso a paso, podemos observar los valores que van tomando los diferentes registros o posiciones de memoria RAM del PIC, a medida que avanza la ejecución del programa.

Vemos que  la ejecución comienza en la línea marcada con la etiqueta INICIO y a medida que obligamos a ejecutar el programa paso a paso, avanzamos de forma secuencial por las líneas del mismo. Al mismo tiempo en las ventanas abiertas podremos observar la evolución de los diferentes registros, marcándose en rojo, cuando se altera el valor de alguno de ellos al ejecutarse las instrucciones. De este modo, podremos observar cómo:

- "nop" no tiene ningún efecto, salvo emplear un ciclo de reloj para su ejecución.

- "movlw" carga el acumulador con el valor hexadecimal expresado a continuación de dicha instrucción.

- "movwf" carga el contenido del acumulador (w) en el registro especificado en dicha instrucción.

- "movf" copia el contenido del registro señalado en la instrucción en el registro especificado por d (en este caso d=0, por tanto en el acumulador w). Además afecta al flag Z; esto puede comprobarse analizando las variaciones del registro "status".

- "goto" desvía la ejecución del programa al punto señalado por la etiqueta que la acompaña, en este caso INICIO. El contador de programa toma el valor de la dirección que representa dicha etiqueta.

- La directiva ORG señala la dirección de memoria de programa a partir de la cual se almacenarán todos los códigos que constituyen el programa ensamblado. Para ver esto, no hay más que sacar el listado absoluto, para lo cual hacemos:  Window > Absolute Listing. Vemos que en este caso el almacenamiento de programa comienza a partir de la dirección 0000 (hexadecimal). Para ver el efecto podemos cambiar en el programa la actual directiva por: ORG 0x3F y comprobar los resultados.

- Por medio de las directivas EQU, indicamos al ensamblador que vamos a crear unos registros que nosotros denominamos REGA, REGB, REGC y REGD que están situados en las direcciones 10H, 11H, 12H y 13H de la RAM.

- La directiva INCLUDE nos permite añadir a nuestro programa un fichero externo denominado p16c5x.inc. Este fichero pertenece a MPLAB y contiene las definiciones básicas  y normalizadas de todos los registros especiales. (De forma similar hemos definido nosotros los registros REGA, REGB, etc.). Si eliminamos esta directiva del programa e intentamos compilarlo, veremos como nos da error y nos indica que existen símbolos desconocidos (no definidos). Si no deseamos emplear este fichero externo, podemos realizar nosotros nuestras propias definiciones.

- Cuando deseamos incluir un comentario o algunos símbolos de separación, empleamos el ";" y a continuación lo que deseemos escribir.

9.3 EJERCICIO 2

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 2

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

ORG	0X00

Paso1	movlw	0x22

movwf	REGA

movlw	0x11

addwf	REGA,0

addwf	REGA,1

goto 	Paso2

ORG	0x2F

Paso2	movlw	0x0F

movwf	REGA

movlw	0x01

addwf	REGA,0

movlw	0x01

addwf	REGA,1

goto	Paso3

ORG	0x40

Paso3	movlw	0xFF

movwf	REGA

movlw	0x01

addwf	REGA,0

movlw	0x01

addwf	REGA,1

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje2.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya descrito en el apartado anterior y que no se repetirá para evitar reiteraciones (eliminamos eje1.asm del nodo y añadimos ahora eje2.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Aparecen al principio del programa las directivas INCLUDE y EQU cuya misión es idéntica a la explicada en el ejercicio anterior.

- La directiva ORG se utiliza en tres partes distintas del programa, únicamente para que podamos comprobar mediante el listado completo (Window > Absolute Listing) en qué direcciones de memoria se almacenan las instrucciones que siguen a dicha directiva.

- Como podemos apreciar con claridad, el programa esta dividido en tres partes que nos muestran el funcionamiento de la instrucción de suma "addwf   f,d".

- En el Paso1 se coloca REGA=22H y w=11H. A continuación se realiza la suma, colocando el resultado en w (w=22H+11H=33H). Podemos observar también que el registro Status no altera su valor. A continuación se suman otra vez w y REGA, colocando ahora el resultado en REGA (REGA=33H+22H=55H). El registro Status tampoco se ve alterado.

- En el paso2 el procedimiento es similar, realizando ahora la suma w=0FH+01H=10H. Vemos cómo w adopta el valor del resultado de la suma y además cambia el registro Status, debido a que el bit DC ha mostrado un acarreo entre los bits 3 y 4 en la suma. A continuación se repite la suma, colocando ahora el resultado en REGA.

- Finalmente en el Paso3 efectuamos la suma w=FFH+01H=00H. Vemos cómo al realizar esta suma el acumulador w, toma el valor 00H y además en el registro Status se detecta la puesta a uno del flag Carry (C) y del flag Zero (Z).

- Las instrucciones goto nos sirven para efectuar saltos, cambiando el contenido del contador de programa (pc).

- La directiva END debe figurar siempre al final del programa.

9.4 EJERCICIO 3

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 3

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

ORG	0X00

Paso1	movlw	0xAA

movwf	REGA

movlw	0x55

andwf	REGA,0

Paso2	movlw	0xFF

movwf	REGA

movlw	0x3E

andwf	REGA,0

Paso3	movlw	0xAA

andlw	0x5A

andlw	0XF5

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje3.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje2.asm del nodo y añadimos ahora eje3.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Este programa esta compuesto por tres apartados, en los que se comprueba el funcionamiento de la instruccion "andwf   f,d"  y de la instrucción "andlw   k".

- En el Paso1 hacemos REGA=AAH y w=55H. A continuación se aplica andwf entre el REGA y el acumulador, almacenando el resultado en el acumulador, es decir, hacemos w=(AAH).AND.(55H)=00H. Podemos ver además como se ve afectado el flag Z del registro Status.

- En el Paso2 hacemos REGA=FFH y w=3EH. Al aplicar la instrucción lógica "andwf" entre ambos valores se obtiene como resultado el valor w=(FFH).AND.(3EH)=3EH. (En este caso el flag Z=0).

- Para el Paso3 hacemos w=AAH y hacemos en primer lugar una operación AND entre el acumulador y la constante (5AH); el resultado se almacena en el acumulador, w=(AAH).AND.(5AH)=0AH. A continuación se repite la operación entre el nuevo contenido del acumulador y otra constante, en este caso (F5H), dando como resultado en el acumulador w=(0AH).AND.(F5H)=00H. (Flag Z=1).

- El resto de instrucciones y directivas ya las conocemos.

9.5 EJERCICIO 4

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 4

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

Paso1	movlw	0xFF

movwf	REGA

bcf	REGA,0

bcf	REGA,1

bcf	REGA,2

bcf	REGA,3

bcf	REGA,4

bcf	REGA,5

bcf	REGA,6

bcf	REGA,7

Paso2	bsf	REGA,0

bsf	REGA,1

bsf	REGA,2

bsf	REGA,3

bsf	REGA,4

bsf	REGA,5

bsf	REGA,6

bsf	REGA,7

Paso3	movlw	0xAA

btfss	w,3

movlw	0x00

btfss	w,6

nop

nop

Paso4	mvlw	0x55

btfsc	w,3

goto	Paso3

btfsc	w,6

nop

nop

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje4.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje3.asm del nodo y añadimos ahora eje4.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- El programa está compuesto de cuatro apartados a través de los cuales trabajamos con las instrucciones "bcf", "bsf", "btfss" y "btfsc".

- En el Paso1 cargamos el registro REGA con FFH y a continuación, con instrucciones "bcf" sucesivas colocamos a cero todos los bits de dicho registro.

- En el Paso2 realizamos la operación inversa, es decir, mediante sucesivas instrucciones "bsf" colocamos a 1 todos los bits del mencinado REGA.

- En el Paso3, cargamos REGB con el valor AAH y a continuación, mediante la instrucción "btfss" comprobamos el contenido del bit 3 de dicho registro; como vale 1 saltamos la instrucción siguiente sin tenerla en cuenta en la ejecución del programa. A continuación, con la misma instrucción analizamos el bit 6 de REGB; como es un 0, la ejecución del programa continúa su secuencia normal sin saltar ninguna instrucción.

- En el Paso4, cargamos REGB con 55H y a continuación mediante la instrucción "btfsc" comprobamos el bit 3 de dicho registro; como vale 0 saltamos la instrucción siguiente sin tenerla en cuenta en la ejecución del programa. A continuación, con la misma instrucción, analizamos el bit 6 de REGB; como es un 1, la ejecución del programa continúa su secuencia normal sin saltar ninguna instrucción.

- Observar el número de ciclos empleados al ejecutar estas instrucciones cuando encuentran, tanto una condición afirmativa como una condición negativa.

- El resto de instrucciones y directivas son conocidas.

9.6 EJERCICIO 5

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 5

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	nop

nop

nop

call	Salto1		;Llamada a la misma página

nop

bsf	STATUS,5

call	Salto2		;Llamada a la página 1

nop

nop

bsf	STATUS,6

call	Salto3		;Llamada a la página 2

nop

nop

bsf	STATUS,5

bsf	STATUS,6

call	Salto4		;Llamada a la página 3

nop

goto	Paso1

Salto1	movlw	0x31

movwf	REGA

movwf	REGB

clrf	REGA

clrf	REGB

clrw

retlw	0x03

ORG	0x200

Salto2	nop

movlw	0xAA

movwf	REGA

comf	REGA,1

comf	REGA,0

nop

bcf	STATUS,5

bcf	STATUS,6

retlw	0x02

ORG	0x400

Salto3	nop

movlw	0x02

movwf	REGB

decf	REGB,1

decf	REGB,1

decf	REGB,0

nop

nop

bcf	STATUS,5

bcf	STATUS,6

retlw	0x04

ORG	0x600

Salto4	nop

movlw	0xFE

movwf	REGC

incf	REGC,1

incf	REGC,1

incf	REGC,0

nop

nop

bcf	STATUS,5

bcf	STATUS,6

retlw	0x06

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje5.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje4.asm del nodo y añadimos ahora eje5.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Como podemos observar, en este ejercicio, además de algunas instrucciones nuevas, analizamos básicamente la instrucción de llamada a subrutina "call". Para ello, realizamos cuatro llamadas diferentes desde la página 0, a subrutinas situadas en las páginas 0, 1, 2 y 3.

- En la primer llamada a "Salto1", no necesitamos realizar ninguna consideración especial, pues se trata de una subrutina situada en la misma página desde la que se realiza la llamada, por tanto los bits de página (bits 5 y 6 del registro STATUS) son adecuados para la misma. Una vez efectuado el salto debemos observar el contenido del contador de programa.

- En la subrutina "Salto1" se cargan los registros W, REGA y REGB con el valor hexadecimal 31H. A continuación mediante la instrucción "clrf" se borra (se pone a cero) el contenido de REGA y de REGB y mediante la instrucción "clrw" se borra el contenido del acumulador W. (Esto puede observarse muy bien, durante la ejecución paso a paso, con MPLAB, en las ventanas de registros y de registros  especiales).

- Se regresa de la subrutina mediante la instrucción "retlw" que obtiene la dirección correcta de la pila.

- En la llamada a "Salto2", necesitamos una preparación previa del los bits de página, ya que si observamos el programa, esta subrutina se encuentra situada en la página 1 debido a la directiva "ORG   0x200" que nos sitúa el código que existe a continuación, a partir de la dirección 200H. Esto se consigue colocando el bit 5 del registro STATUS a 1, mediante la instrucción "bsf   STATUS,5" y a continuación se realiza la llamada a "Salto2". (Observar el valor que adopta el contador de programa).

- Una vez en la subrutina "Salto2", cargamos el REGA con el valor hexadecimal AAH y posteriormente lo complementamos mediante la instrucción "comf" almacenando el resultado (55H) en el propio registro REGA. A continuación se realiza otra complementación de REGA, almacenando ahora el resultado (AAH) en W. Para salir de esta subrutina y regresar a la página 0, debemos asegurarnos antes de abandonarla, de colocar a cero los bits de página (bits 5 y 6 del registro STATUS). Esta operación se realiza con la instrucción "bcf". Salimos de la subrutina mediante "retlw".

- Para acceder a "Salto3", debemos observar en primer lugar que se encuentra situada en la dirección 400H, perteneciente a la página 2, por lo que tenemos que colocar el bit 6 de STATUS a uno, antes de efectuar la llamada. Esta operación se realiza mediante "bsf".

- En "Salto3" cargamos REGB con el valor hexadecimal 02H, y a continuación procedemos a decrementarlo (de uno en uno) mediante la instrucción "decf". En dos ocasiones almacenamos el resultado en el propio registro y la tercera ocasión se almacena el resultado en W. (Observar que W=FFH al decrementar por tercera vez).

- Para salir de la subrutina, aseguramos los bits de página y salimos mediante la instrucción "retlw".

- Para acceder a "Salto4", debemos preparar los bits de página de modo similar a como se hizo anteriormente y a continuación efectuar la llamada.

- En "Salto4" cargamos REGC con el valor hexadecimal FEH y a continuación procedemos a incrementar su valor de uno en uno, mediante la instrucción "incf". En los dos primeros incrementos, almacenamos el resultado en el propio registro y en el tercer incremento, almacenamos el resultado en W. (Observar los valores adoptados por REGC y W).

- Salimos de la subrutina del mismo modo que en los casos anteriores, teniendo en cuento siempre los bits de página.

9.7 EJERCICIO 6

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 6

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	nop

movlw	0x0F

iorlw	0xAA

nop

movlw	0x00

movwf	REGA

movlw	0x55

iorwf	REGA,0

movlw	0xAA

iorwf	REGA,1

movlw	0x0A

xorlw	0x55

nop

movlw	0xF0

movwf	REGA

movlw	0x55

xorwf	REGA,0

movlw	0x0F

xorwf	REGA,1

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje6.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje5.asm del nodo y añadimos ahora eje6.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- En el desarrollo de este ejemplo, veremos cómo funcionan las operaciones lógicas OR inclusiva y OR exclusiva.

- En primer lugar hacemos W=0FH y a continuación, empleando la instrucción "iorlw", realizamos una OR inclusiva con el valor AAH de la constante incluida en dicha instrucción. El resultado de la suma lógica (0FH + AAH = AFH) se almacena en el acumulador W. Debemos observar la evolución de W en la ejecución paso a paso.

- A continuación hacemos REGA=00H y W=55H, para luego realizar la suma lógica entre ambos registros (00H+55H=55H) y almacenar el resultado en el acumulador W.

- El siguiente proceso consiste en cargar W con el valor hexadecimal AAH, y establecer una operación OR inclusiva con el contenido de REGA (00H), el resultado (AAH+00H=AAH) se almacena en el propio registro REGA.

- Almacenamos seguidamente el hexadecimal 0AH en W y realizamos una OR exclusiva entre W y el valor de la constante expresada en la instrucción "xorlw" (0AH.XOR.55H=5FH), el resultado se almacena en el acumulador W.

- Cargamos ahora REGA con F0H y W con 55H, para a continuación realizar la OR exclusiva entre ambos registros y almacenar el resultado (F0H+55H=A5H) en W.

- Finalmente cargamos W con 0FH y realizamos una OR exclusivo con el valor de REGA (F0H), almacenando el resultado de dicha operación (0FH.XOR.F0H=FFH) en REGA.

9.8 EJERCICIO 7

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 7

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	nop

bsf	STATUS,0

movlw	0x3C

movwf	REGA

rlf	REGA,1

rlf	REGA,1

rlf	REGA,1

rrf	REGA,1

rrf	REGA,1

rrf	REGA,1

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje7.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje6.asm del nodo y añadimos ahora eje7.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Vamos a ensayar en este ejercicio las instrucciones que nos permitirán efectuar rotaciones de bits en un registro.

- Para ello hacemos REGA=3CH=0011 1100.

- A continuación realizamos tres rotaciones hacia la izquierda, almacenando los valores obtenidos (79H, F2H y E4H) en el propio registro REGA. Debemos observar atentamente, en la ejecución paso a paso, la evolución del bit Carry del registro STATUS, ya que se ve afectado directamente por esta operación, tomando el valor del bit de mayor peso del registro que rota.

- Seguidamente se realizan tres rotaciones hacia la derecha con el mismo registro, almacenando los resultados (F2H, 79H y 3CH) en el mismo registro. Podemos ver que finalmente tenemos en REGA el mismo valor que habíamos almacenado al principio. Debemos observar con detenimiento, la evolución del bit Carry, que es afectado por esta instrucción, adoptando el valor del bit de menor peso del registro que rota.

9.9 EJERCICIO 8

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 8

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	nop

movlw	0x3C

movwf	REGA

swapf	REGA,0

swapf	REGA,1

nop

movlw	0x00

tris	PORTA

tris	PORTB

movlw	0xFF

tris	PORTC

movlw	0x55

movwf	PORTA

movwf	PORTB

movf	PORTC,0

nop

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje8.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje7.asm del nodo y añadimos ahora eje8.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- En el inicio de este ejercicio, cargamos REGA con el valor hexadecimal 3CH, y luego hacemos un primer intercambio, empleando la instrucción "swapf", de los cuatro bits de menor peso con los cuatro bits de mayor peso del contenido de REGA, llevando el resultado al acumulador (W=3CH). A continuación se hace un segundo intercambio del mismo modo, pero ahora llevamos el resultado al propio registro REGA.

- En las líneas siguientes del ejercicio, hacemos W=00H y programamos los puertos A y B del microcontrolador como salidas, mediante las instrucciones "tris". Luego hacemos W=FFH y programamos el puerto C del PIC como entrada, mediante la instrucción "tris". (Observar en la ejecución paso a paso, cómo van tomando los valores deseados los registros especiales "trisa, trisb y trisc").

- En la parte final del ejercicio hacemos W=55H y sacamos ese valor a los puertos A y B. (Observar que en el puerto A solamente salen los cuatro bits menos significativos; los cuatro bits más altos son siempre 0). Finalmente se carga W con el valor presente en el puerto C.

9.10 EJERCICIO 9

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 9

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	nop

bsf	STATUS,2

movlw	0x02

movwf	REGA

decfsz	REGA,1

nop

decfsz	REGA,0

nop

movlw	0xFE

movwf	REGB

incfsz	REGB,1

nop

incfsz	REGB,1

nop

nop

nop

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje9.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje8.asm del nodo y añadimos ahora eje9.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Comenzamos situando a 1 el bit Zero del registro STATUS y a continuación hacemos REGA=02H.

- Se decrementa a continuación dicho registro con condición de salto (Z=1) mediante la instrucción "decfsz", almacenando el resultado en el propio registro. Como el resultado no es 00H, la próxima instrucción en ejecutarse será "nop" en este caso.

- Procedemos a realizar un nuevo decremento de REGA, llevando ahora el resultado a W. Como el resultado del decremento es 00H, saltará la ejecución de la siguiente instrucción "nop" y pasará directamente a ejecutar la instrucción "movlw". Debemos observar la evolución del bit Z del registro STATUS y el número de ciclos que se utilizan al ejecutar esta instrucción de decremento en ambos casos.

- Cargamos REGB con el valor FEH y procedemos a realizar un incremento condicional del mismo, con la instrucción "incfsz"; el resultado se almacena en el propio registro REGB.

- Como el resultado no es 00H, la siguiente instrucción a ejecutar será "nop"; por tanto no se efectúa ningún salto.

- Realizamos un nuevo incremento sobre REGB y almacenamos el resultado en el mismo registro. Como el resultado nos coloca dicho registro a 00H (observar el bit Carry) se colocará a 1 el bit Z de STATUS, con lo que la ejecución del programa saltará la siguiente instrucción y ejecutará el posterior "nop". Observar la evolución del bit Z y el número de ciclos empleados en ejecutar "incfsz" en ambos casos.

9.11 EJERCICIO 10

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 10

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU	0X10

REGB	EQU	0X11

REGC	EQU	0x12

Paso1	movlw	0x00

movwf	TMR0

Paso2	nop

movlw	0x4F

movwf	REGA

movlw	0x3E

subwf	REGA,0

movlw	0x3E

movwf	REGA

movlw	0x4F

subwf	REGA,1

movlw	0x03

option

goto	Paso2

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje10.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje9.asm del nodo y añadimos ahora eje10.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Iniciamos este ejemplo, colocando W=00H y cargando este valor en el registro del temporizador (o contador) TIMER0.

- Se hace REGA=4FH y W=3EH, para a continuación realizar la resta de ambos valores (REGA - W = 4FH - 3EH = 11H) colocando el resultado en W.

- Se hace REGA=3EH y W=4FH, y a continuación se realiza una nueva resta (REGA - W = 3EH - 4FH = EFH) colocando ahora el resultado en el registro REGA. Observar el valor que adoptan los flags afectados en el registro STATUS.

- Hacemos W=03H y cargamos este valor en el registro OPTION mediante la instrucción "option". Como 03H = 0000 0011, este valor hace que programemos el Timer0 con una división de tiempos de 1:16, empleando como fuente de entrada los pulsos internos. Durante la ejecución paso a paso, podremos ver cómo se va incrementando el registro TMR0, cada vez que transcurren 16 ciclos de reloj.

9.12 EJERCICIO 11

Abrimos nuestro proyecto (tema9.pjt) y procedemos a escribir el siguiente programa en ensamblador (File > New):

;----------------------------------------------------------------------------------------------

;EJERCICIO 11

;----------------------------------------------------------------------------------------------

INCLUDE	p16c5x.inc

REGA	EQU		0X10

REGB	EQU		0X11

REGC	EQU		0x12

#DEFINE		prim	0x0B

CONSTANT	c1 = .10

VARIABLE	x=.10

Paso1	nop

movlw	prim

movwf	REGA

movlw	c1

movwf	REGB

movlw	prim+c1

movwf	REGC

WHILE x>0

nop

x-=1

ENDW

goto	Paso1

END

;---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez escrito, lo guardamos con el nombre eje11.asm. A continuación hacemos que este fichero pase a formar parte del proyecto tema9.pjt, para ello procedemos del modo ya conocido (eliminamos eje10.asm del nodo y añadimos ahora eje11.asm). Se compila y pasamos a la ejecución paso a paso.

A continuación realizamos el siguiente análisis:

- Con la directiva #DEFINE hacemos que el ensamblador sustituya el texto "prim" por el valor proporcionado en dicha directiva 0BH.

- La directiva CONSTANT nos permite definir una constante "c1" a la que damos el valor decimal ".10". Debemos observar cuando se realice el ensamblado que en realidad trabajaremos con su equivalente hexadecimal 0AH.

- Mediante la directiva VARIABLE, creamos una variable a la que denominamos "x" y a la que asignamos en principio el valor decimal 10 (en hexadecimal 0AH).

- Durante la ejecución paso a paso del programa podemos observar cómo los diferentes registros con los que se trabaja, van tomando los valores deseados.

- Debemos observar también, cómo en una de las  instrucciones "movlw", se ejecuta la suma prim+c1.

- Debemos observar además el lazo WHILE, que en función del valor asignado a la variable de control (x) nos permitirá generar una serie de acciones repetidas, pertenecientes a dicho bucle. En este caso, hemos hecho x=10, por lo que el lazo se repetirá 10 veces. Como en el interior del lazo únicamente tenemos la instrucción "nop", ésta se repetirá diez veces. Podemos observar esto en la ejecución paso a paso y también en el listado total (Window > Absolute Listing).

INDICE GENERAL

Página

Portada..................................................................................	0

TEMA 7

Introducción a MPLAB. Funciones elementales.................... 	1

7.1 introducción a MPLAD IDE...............................  	2 	7.2 Iniciación de proyectos en MPLAB IDE............	3     	7.3 Crear un fichero nuevo con MPLAB.................  	5

  - Ensamblar y Compilar con MPLAB................. 	7

  - Ejecución paso a paso....................................	8

  - Cómo visualizar los registros especiales........	9

  - Cómo visualizar todos los registros................	10

  - Cómo visualizar el reloj (Clock).......................	11

TEMA 8

Estudio elemental del ensamblador MPASM......................... 	12

8.1 Introducción.......................................................     	13

8.2 Las directivas de MPASM.................................     	14

8.3 Las macros en MPASM.....................................     	42

8.4 Tratamiento de cadenas y constantes...............     	47

TEMA 9

Prácticas con las instrucciones del 16C57 .............................     	51

9.1 Introducción........................................................    	52

9.2 Ejercicio 1...........................................................    	53

9.3 Ejercicio 2...........................................................	57

9.4 Ejercicio 3...........................................................	59

9.5 Ejercicio 4...........................................................	60

9.6 Ejercicio 5...........................................................	63

9.7 Ejercicio 6...........................................................	67

9.8 Ejercicio 7...........................................................	69

9.9 Ejercicio 8...........................................................	70

9.10 Ejercicio 9.........................................................	72

9.11 Ejercicio 10.......................................................	74

9.12 Ejercicio 11.......................................................	75