2.1.2.ORIENTADAS A REGISTROS.

| INSTRUCCIÓN: | ADDWF f,d (hex = 07 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Suma el acumulador y el registro “f”. |
| Operación: | d = W + f (d puede ser W ó f). |
|  | Esta instrucción suma el contenido del acumulador con el registro “f”, y el resultado se guarda dependiendo del valor de “d”. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si tomamos como valores iniciales W = 5 y DATO = 10. ADDWF DATO ; DATO = 15 y W = 5. ADDWF DATO, 1; DATO = 15 y W = 5. ADDWF DATO, 0; W = 15 y DATO = 10. ADDWF DATO, W; W = 15 y DATO = 10. |
| Registro STATUS: | Modifica los bits Z, DC y C. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. - DC vale 1 si el resultado de la operación es un número superior a 15. - C vale 1 si el resultado de la operación es positivo o el bit 7 del registro que contiene el resultado vale 0. En caso contrario C vale 0 (resultado negativo). |

| INSTRUCCIÓN: | ANDWF f,d (hex = 05 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Operación lógica AND entre el acumulador y el registro f. |
| Operación: | d = W AND f (d puede ser “W” o “f”). |
|  | Esta instrucción realiza una operación lógica AND entre el contenido del acumulador “W” y el registro “f”. El resultado se guarda según sea el valor de “d”. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si queremos extraer los 4 bits menos significativos de un registro, podremos utilizar una máscara para obtenerlos. Usamos el valor 00001111B para realizar la operación ADN y así obtenerlos (para los 4 bits más significativos utilizaríamos el valor 11110000B). Cargamos el valor del cual queremos extraer los 4 bits menos significativos en “f” (f = 10101010B). Cargamos el acumulador con la máscara (W = 00001111B). ANDWF f,W El resultado queda guardado en el acumulador (W = 00001010B). Explicación de la operación AND: # Tenemos 4 posibles combinaciones entre dos bits 0 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 1 AND 0 = 0 1 AND 1 = 1 Vemos que solamente en el caso de que ambos bits sean 1, el resultado será 1. Esta instrucción compara dos bytes, bit a bit. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | CLRF f (hex = 01 8f) |
| --- | --- |
| Descripción: | Pone a cero el registro “f”. |
| Operación: | F = 0. |
|  | Esta instrucción pone a cero el valor contenido en el registro direccionado por el parámetro “f”. Puede decirse que borra el registro “f”. |
| Ejemplo: | Si queremos poner a cero el registro TMR0, cuya dirección es 01H, tendríamos que utilizar # CLRF 01H Si hemos incluido al inicio del código fuente el fichero PIC16F84.INC, podemos utilizar el nombre simbólico de dicho registro: CLRF TMR0 |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z y lo pone a 1 (ya que el resultado de la operación es 0). |

| INSTRUCCIÓN: | CLRW (hex = 01 00) |
| --- | --- |
| Descripción: | Pone el acumulador a cero. |
| Operación: | W = 0 |
|  | Esta instrucción pone a cero el valor contenido en el registro “W” (acumulador) |
| Ejemplo: | No es necesario… |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z y lo pone a 1 (ya que el resultado de la operación es 0). |

| INSTRUCCIÓN: | COMF f,d (hex = 09 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Complementa el registro “f”. |
| Operación: | d = NOT f (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción efectúa el complemento del valor contenido en el registro direccionado por el parámetro “f”. La operación de complementar consiste en invertir los bits: poner los ceros a unos y los unos a ceros. El parámetro “d” determina el destino del valor obtenido. Si d = “W”, el resultado se almacena en el acumulador. Si d = “f”, el resultado se almacena en el propio registro “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos en PORTA el valor 00001111B, al ejecutar: COMF PORTA El resultado será PORTA = 11110000B. Si aplicamos para el mismo valor inicial, la instrucción: COMF PORTA, W El resultado será W = 11110000B y PORTA = 00001111B. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | DECF f,d (hex = 03 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Decrementa en 1 el registro “f”. |
| Operación: | d = f – 1 (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción decrementa en uno el contenido del registro direccionado por el parámetro “f”. El parámetro “d” determina el destino del valor obtenido. Si d = “W”, el resultado se almacena en el acumulador. Si d = “f”, el resultado se almacena en el propio registro “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos un registro DIA = 7. Aplicando la instrucción DECF DIA, 0, tendremos W = 6 y DIA = 7. Si aplicamos esta otra DECF DIA, 1, tendremos DIA = 6. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | DECFSZ f,d (hex = 0B ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Decrementa en 1 a “f”, y si “f” = 0 salta la siguiente instrucción. |
| Operación: | d = f – 1, si d = 0 SALTA (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción decrementa el contenido del registro direccionado por el parámetro “f”, y si el resultado es 0 se salta la instrucción siguiente. El parámetro “d” determina el destino del valor obtenido. Si d = “W”, el resultado se almacena en el acumulador. Si d = “f”, el resultado se almacena en el propio registro “f”. |
| Ejemplo: | DECFSZ VALOR, W INSTRUCCION 1 INSTRUCCIÓN 2 Si el contenido del registro “VALOR” al decrementarlo en 1 es igual a 0, se guarda el resultado en el acumulador y sigue con la INSTRUCCION2, saltándose la INSTRUCCION1. Si el resultado que guardamos en W no es 0, sigue con la INSTRUCCION1 y después con la INSTRUCCION2 (no se salta la inmediata siguiente). |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | INCF f,d (hex = 0A ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Incrementa en 1 el registro “f”. |
| Operación: | d = f + 1 (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción incrementa en uno el contenido del registro direccionado por el parámetro “f”. El parámetro “d” determina el destino del valor obtenido. Si d = “W”, el resultado se almacena en el acumulador. # Si d = “f”, el resultado se almacena en el propio registro “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos un registro DIA = 7. Aplicando la instrucción INCF DIA, 0, tendremos W = 8 y DIA = 7. Si aplicamos esta otra INCF DIA, 1, tendremos DIA = 8. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | INCFSZ f,d (hex = 0F ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Incrementa en 1 a “f”, y si “f” = 0 salta la siguiente instrucción |
| Operación: | d = f + 1, si d = 0 SALTA (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción incrementa en uno el contenido del registro direccionado por el parámetro “f”, y si el resultado es 0 se salta la instrucción siguiente. El parámetro “d” determina el destino del valor obtenido. Si d = “W”, el resultado se almacena en el acumulador. Si d = “f”, el resultado se almacena en el propio registro “f”. |
| Ejemplo: | INCFSZ VALOR, W INSTRUCCION 1 INSTRUCCIÓN 2 Si el contenido del registro “VALOR” al incrementarlo en 1 es igual a 0, se guarda el resultado en el acumulador y sigue con la INSTRUCCION2, saltándose la INSTRUCCION1. Si el resultado que guardamos en W no es 0, sigue con la INSTRUCCION1 y después con la INSTRUCCION2 (no se salta la inmediata siguiente). |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | IORWF f,d (hex = 04 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Operación lógica OR inclusivo entre el acumulador y un registro |
| Operación: | d = W OR f (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción realiza una operación lógica OR inclusivo entre el acumulador “W” y el registro direccionado por el parámetro “f”. El parámetro “d” determina donde se almacenará el resultado de la operación. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si asignamos los valores W = 10101010B y f = 01010101B. IORWF f ; W = 10101010B y f = 11111111B. IORWF f, 1; W = 10101010B y f = 11111111B. IORWF f, 0; f = 01010101B y W = 11111111B. IORWF f, W; f = 01010101B y W = 11111111B. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | MOVF f,d, (hex = 08 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Mueve el contenido de “f” al acumulador o al propio registro “f”. |
| Operación: | d = f (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción copia el contenido del registro direccionado por el parámetro “f” en el acumulador “W” o en el mismo registro “f”. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. El motivo para copiar el contenido de un registro sobre si mismo, no es otro que poder comprobar en el registro STATUS el estado del bit Z. |
| Ejemplo: | Si tenemos el registro EDAD = 38. ;) MOVF EDAD, 0 ; hace que W = 38. MOVF EDAD, 1 ; hace que EDAD = 38. MOVF EDAD, W ; hace que W = 38. MOVF EDAD ; hace que EDAD = 38. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |

| INSTRUCCIÓN: | MOVWF f (hex = 00 8f) |
| --- | --- |
| Descripción: | Mueve el contenido de “W” al registro “f”. |
| Operación: | f = W. |
|  | Esta instrucción copia el contenido del acumulador “W” en el registro direccionado por el parámetro “f”. |
| Ejemplo: | Si queremos escribir el valor 10H en el registro TMR0, que está situado en la dirección 01H, tendremos que cargar primero el valor en el acumulador y después copiarlo al registro. MOVWF 10H ; cargar el valor 10H en el acumulador. MOVWF 01H ; copia el acumulador en la dirección 01H. Con los registros utilizados por el PIC para funciones específicas, es habitual no escribir directamente su dirección, sino el nombre simbólico definido en el fichero PIC16F84.INC. En el ejemplo anterior nos quedaría así: MOVWF 10H ; cargar el valor 10H en el acumulador. MOVWF TMR0 ; copia el acumulador en el registro TMR0. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | NOP (hex = 00 00) |
| --- | --- |
| Descripción: | No opera. |
| Operación: | - - - - - - |
|  | Esta instrucción no realiza ninguna función específica, pero consume 4 ciclos de reloj completos. Es útil para insertar un retardo igual a un ciclo de máquina. |
| Ejemplo: | Utilizando un cristal de cuarzo de 4 Mhz. en el oscilador, podremos obtener un retardo igual a un microsegundo por cada instrucción NOP que insertemos en el código del programa: RETARDO NOP NOP NOP RETURN Cada vez que llamemos a la subrutina RETARDO, obtendremos 3 microsegundos de demora. |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | RLF f,d (hex = 0D ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Rota a la izquierda el registro “f”. |
| Operación: | d = << 1 (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción rota a la izquierda todos los bits del registro direccionado en el parámetro “f” pasando por el bit CARRY del registro STATUS (o si se prefiere, desde los bits menos significativos a los más significativos). Es como si multiplicáramos por dos el contenido del registro. Veamos el registro “f” de forma gráfica: El D7 pasa al CARRY del registro STATUS, el contenido del CARRY pasa al D0, el D0 al D1, etc. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos el registro VALOR = 00000001B y aplicamos la instrucción RLF VALOR el resultado será VALOR = 00000010B y el bit C = 0. Si tenemos el registro VALOR = 10000000B y aplicamos la instrucción RLF VALOR El resultado será VALOR = 00000000B y el bit C = 1. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit C (CARRY). |

| INSTRUCCIÓN: | RRF f,d (hex = 0C ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Rota a la derecha el registro “f”. |
| Operación: | # d = f >> 1 (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción rota a la derecha todos los bits del registro direccionado en el parámetro “f” pasando por el bit CARRY del registro STATUS (o si se prefiere, desde los bits más significativos a los menos significativos). Es como si dividiéramos por dos el contenido del registro. Veamos el registro “f” de forma gráfica: El bit C del registro STATUS pasa al D7, el D0 pasa al bit C, el D1 al D0, etc. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos el registro VALOR = 00000001B y aplicamos la instrucción RRF VALOR el resultado será VALOR = 00000000B y el bit C = 1. Si tenemos el registro VALOR = 10000000B y aplicamos la instrucción RRF VALOR El resultado será VALOR = 01000000B y el bit C = 0. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit C (CARRY). |

| INSTRUCCIÓN: | SUBWF f,d (hex = 02 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Resta el acumulador del registro “f”. |
| Operación: | # d = f – W (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción resta el valor contenido en el acumulador “W” del valor contenido en el registro direccionado por el parámetro “f”. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Según sean los valores de W y el registro DATO, si aplicamos SUBWF DATO, obtendremos diferentes resultados en el bit CARRY. Si DATO = 3 y W = 2; el resultado será DATO = 1 y C = 1. Si DATO = 2 y W = 2; el resultado será DATO = 0 y C = 1. Si DATO = 1 y W = 2; el resultado será DATO = FFH y C = 0. Vemos que C = 1 porque el resultado es positivo y C = 0 cuando el resultado es negativo. |
| Registro STATUS: | Modifica los bits Z, DC y C. - Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. - DC vale 1 si el resultado de la operación es un número superior a 15. C vale 1 si el resultado de la operación es positivo o el bit 7 del registro que contiene el resultado vale 0. En caso contrario C vale 0 (resultado negativo). |

| INSTRUCCIÓN: | SWAPF f,d (hex = 0E ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Intercambia los 4 bits más significativos con los 4 menos (nibbles) |
| Operación: | # f = 0123 SWAP 4567 de “f”. |
|  | Esta instrucción intercambia el valor de los 4 bits más significativos (D7-D4) contenidos en el registro direccionado por el parámetro “f”, con los 4 bits menos significativos (D3-D0) del mismo. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos VALOR = 00001111B y W = 00000000B, al aplicar SWAPF VALOR ; VALOR = 11110000B y W = 00000000B. SWAPF VALOR, W; VALOR = 00001111B y W = 11110000B. Con la primera instrucción modificamos el valor del registro DATO, y en la segunda instrucción modificamos el valor del acumulador sin que varíe el registro DATO . |
| Registro STATUS: | No modifica ningún bit de estado. |

| INSTRUCCIÓN: | XORWF f,d (hex = 06 ff) |
| --- | --- |
| Descripción: | Operación lógica XOR entre el acumulador y “f”. |
| Operación: | # Dd = f XOR W (d puede ser “W” ó “f”). |
|  | Esta instrucción efectúa la operación lógica XOR (OR exclusivo) entre el valor contenido en el acumulador “W” y el valor contenido en el registro direccionado por el parámetro “f”. El parámetro “d” determina el destino. Si d = 0, se guarda en “W”. Si d = 1, se guarda en “f”. Si no se pone nada, el valor por defecto es 1 y se guarda en “f”. También se puede indicar directamente “W” ó “f”. |
| Ejemplo: | Si tenemos el registro VALOR = 11110000B y W = 11111111B, al aplicar la instrucción XORWF VALOR ; hace VALOR = 00001111B y W no varía. XORWF VALOR, W ; hace W = 00001111B y VALOR no varía. Explicación de la operación XOR: # Tenemos 4 posibles combinaciones entre dos bits 0 XOR 0 = 0 0 XOR 1 = 1 1 XOR 0 = 1 1 XOR 1 = 0 Vemos que si ambos bits son iguales el resultado será 0. Y si ambos son diferentes, el resultado será 1. Esta instrucción compara dos bytes, bit a bit. Esto nos sirve para comparar dos valores y comprobar si son iguales o no. Supongamos que tenemos el registro NUMERO y queremos comprobar si es igual a 26H. Tendríamos que efectuar las siguientes instrucciones: MOVLW 26H; carga el acumulador con el valor a comparar. XORWF NUMERO, W ; compara el acumulador con NUMERO. BTFSS STATUS, Z ; salta la instrucción siguiente si XOR = 0. GOTO DISTINTO ; salta a DISTINTO si XOR no es 0. GOTO IGUAL ; salta a IGUAL. |
| Registro STATUS: | Modifica el bit Z. Z vale 1 si el resultado de la operación es 0. |